А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.03.2026 г. №195

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Солодчинского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 
2025-2035 гг.»

## В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 N 416-ФЗ                               «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ                         от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Солодчинского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год согласно приложению № 1.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Ольховского муниципального района Т.Е. Синицкую.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Ольховского

муниципального района                                                                       В.С. Никонов

Утверждена

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

от «____» ______________20____г. №_____

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СОЛОДЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025-2035 гг.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ПАСПОРТ СХЕМЫ

1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1.	Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

1.1.2.	Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

1.1.3.	Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

1.1.4.	Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.1.5.	Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6.	Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития.

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

1.3.2.	Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

1.3.3.	Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

1.3.5.	Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребление воды.

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов.

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистительных сооружений

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.200

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режима водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

1.4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения.

1.4.9.	Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.5.1.	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывочных вод.

1.5.2.	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1.	Показатели качества питьевой воды.

1.7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

1.7.3.	Показатели качества обслуживания абонентов.

1.7.4.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

1.7.5.	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

1.7.6.	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

2.	Водоотведение.

2.1.	Существующие положения в сфере водоотведения поселения.

2.1.1.	Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

2.1.2.	Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

2.1.3.	Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

2.1.4.	Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей системы водоотведения.

2.1.5.	Состояние и функционирование канализационных сетей.

2.1.6.	Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения.

2.1.7.	Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

2.1.8.	Территории муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

2.1.9.	Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по техническим зонам водоотведения

2.2.2.	Фактический приток неорганизованного стока по техническим зонам водоотведения.

2.2.3.	Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

2.2.4.	Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод централизованную систему водоотведения поселения, с учетом различных сценариев.

2.3.	Прогноз объема сточных вод

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

2.3.2.	Структура централизованной системы водоотведения.

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

2.3.4.	Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

2.3.5.	Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.4.2.	Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

2.4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

2.4.6.	Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

2.4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

На расчетный срок предусматривается обеспечение 95% населения с.Солодча централизованной системой канализации, а 90% населения с.Захаровка, с.Стефанидовка, с.Дмитриевка и с.Тишанка локальной системой канализации.

2.5.2 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложений в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

2.7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

Очистные сооружения в Солодчинском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются на поля фильтрации, загрязняя окружающую среду.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Централизованная система сброса сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной водоотведения.

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2025 до 2035 годов  Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- Технического задания, утвержденного Главой Ольховского муниципального района Волгоградской области;

- Комплексной программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

И в соответствии с требованиями:

- Постановления № 782 от 5 сентября 2013 г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Схема включает первоначальные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Солодчинском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- В системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- В системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Финансирование мероприятий планируется производить за счет средств областного и местного бюджета и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

## ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2025–2035 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Ольховского муниципального района Волгоградской области на 2025-2035 годы.

Местонахождение проекта: Россия, Волгоградская область, Ольховский район, Солодчинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный комплекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная реакция САНПИН 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 635/14;

- СП 32.13330.2013 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации №635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализации зданий» (официальное издание), М.:ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009 г 
№ 22-РМ;

- Постановления № 782 от 05 сентября 2013 г. Правительства РФ 
«О системах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Цели схемы:

- Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и реакционного назначения в период до 2035 года;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранения приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- Строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Солодчинского сельского поселения;

- Модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо и энергосберегающих технологий;

- Установка измерительных приборов, приборов контроля учета воды на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

- Создать системы водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- Необходимо устроить пирсы для забора воды пожарными машинами на территории Солодчинского сельского поселения в пределах территории населенных пунктов;

- Проектирование и строительство КОС (очистные сооружения канализации) с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка;

- Проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации. Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005;

- Утилизация осадков, образующихся в процессе очистки вод;

- Установка приборов учета сточных вод;

- Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объектом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2035 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2025-2030 годы:

- Гидрогеологические изыскания;

- Проект водоснабжения МО;

- Реконструкция и строительство новых водоводов для обеспечения водой поселения.

Второй этап строительства -2031-2035 годы:

- Строительство станции водоподготовки на водозаборах;

- Строительство новых магистральных водоводов;

- Строительство системы технического водоснабжения из поверхностных источников;

- Устроить пирсы для забора воды пожарными машинами на территории сельского в пределах территории населенных пунктов;

- Строительство центральной канализации и очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 186 450 тыс. руб., в том числе:

112 350 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоснабжению;

74 100 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за свой счет:

- Включая в программу «Чистая вода»;

- Получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифов) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

В соответствии с действующим законодательством в объеме финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- Проектно-изыскательские работы;

- Строительно-монтажные работы;

- Работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- Приобретение материалов и оборудования;

- Пусконаладочные работы

- Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.)

- Дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения доходов в связи с реализацией программы.

Планируемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экономической ситуации на территории сельского поселения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Солодчинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

- ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории Солодчинского сельского поселения имеется пять населенных пунктов – с.Солодча, с.Дмитриевка, с.Захаровка, с.Стефанидовка, с.Тишанка.

Централизованным водоснабжением обеспечен один населенный пункт из пяти: с.Солодча. Водоснабжение села осуществляется от артезианских скважин, размещенных в границах сельского поселения. Все водозаборные комплексы находятся в удовлетворительном состоянии.

Население обеспечивается водой от пяти артезианских скважин, на каждой из которых установлен насос.

Оборудование скважин было введено в эксплуатацию в 60-70х годах прошлого столетия и имеет довольно высокий процент износа- около 80%.

Для создания запаса воды и напора в сетях на территории сельского поселения имеются шесть водонапорных башен объемом по 15 м3 каждая.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а так же из водоразборных колонок.

Протяженность разводящих сетей водопровода в сельском поселении составляет 16,5 км преимущественно стальными, асбестовыми и чугунными трубами диаметром 100-150 мм. Износ стальных водопроводных сетей составляет 95%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.

Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории Солодчинского сельского поселения осуществляет МБУ «ХЭК Ольховского МР».

    - Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

На данный момент на территории Солодчинского сельского поселения один населенный пункт из пяти обеспечен централизованными системами водоснабжения-с.Солодча.

    - Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории Солодчинского сельского поселения осуществляет МБУ «ХЭК Ольховского МР».

    - Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

А) состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Население обеспечивается водой от пяти артезианских скважин, на каждой из которых установлен насос.

Оборудование скважин было введено в эксплуатацию в 60-70х годах прошлого столетия и имеет довольно высокий процент износа-около 80 %.

Для создания запаса воды и напора в сетях на территории сельского поселения имеются шесть водонапорных башен объемом по 15 м3 каждая.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а так же из водоразборных колонок.

Б) существующие сооружения очистки и подготовки воды:

Очистные сооружения на сетях водопровода отсутствуют.

В) состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Население обеспечивается водой от пяти артезианских скважин, находящихся в границах населенного пункта.

Г) состояние функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Протяженность разводящих сетей водопровода в сельском поселении составляет 16,5 км преимущественно стальными, асбестовыми и чугунными трубами диаметром 100-150 мм. Износ стальных водопроводных сетей составляет 95%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.

Основные данные по водопроводным сетям представлены в табл. 1

Таблица 1.

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность водопровода, м | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с.Солодча | Сталь, асбест, чугун-16 500 | 95 |
| Итого |  | 16 500 | - |

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

-Высокий процент износа оборудования насосных станций, который достигает 80%;

-Высокий процент износа разводящих сетей, который достигает 95%;

-Отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода, в связи с чем поставляемая вода населению из артезианских скважин не соответствует требованиям нормативам;

-Отсутствие обеспечения части населения централизованным водоснабжением;

-Отсутствие у части населения приборов учета потребления воды.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Солодчинского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория Солодчинского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов. В связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

    - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Солодчинского сельского поселения лежит на МБУ «ХЭК Ольховского МР».

На сегодняшний день МБУ «ХЭК Ольховского МР» находится в статусе «активное».

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития.

В настоящее время в Солодчинском сельском поселении централизованную систему водоснабжения имеет – с.Солодча.

Необходимо обеспечить около 95% населения централизованной системой водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- Увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2035 года и подключить 100% населения Солодчинского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Приоритет численности постоянного населения на расчетный срок предоставлен в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Населенные пункты | Количество проживающего населения на 2025г. | Планируемое количество населения на 2035 г. | Количество хозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Солодча | 1776 | 1860 |  |
| 2. | с.Дмитриевка | 127 | 130 |  |
| 3. | с.Захаровка | 307 | 312 |  |
| 4. | с.Стефанидовка | 149 | 153 |  |
| 5. | с.Тишанка | 27 | 29 |  |
|  | Итого: | 2386 | 2484 |  |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит:

- На 1 этап строительства – 39,6 м3/сут;

- На 2 этап строительства – 83,3 м3/сут.

В качестве основного источника водоснабжения принимаются подземные воды, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд муниципального образования является вода поверхностных источников водоснабжения.

В целях обеспечения Солодчинского сельского поселения питьевой водой, соответствующей всем санитарным нормам, необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории МО.

Целевым назначением работ является оценка запасов пресных подземных вод действующего водозабора. Основными задачами работ являются:

- Анализ ретроспективной информации по геологическому строению и гидрогеологическим условиям области формирования запасов ПВ оцениваемого водозабора, качеству подземных вод, истории эксплуатации водозабора;

- Уточнение конструкции и определение технического состояния водозаборных скважин;

- Уточнение геолого-литологического раздела по скважинам;

- Определение современного положения уровня и геофильтрационных параметров эксплуатируемого водоносного комплекса (горизонта);

- Расчет работы оцениваемого водозабора в прогнозных условиях с учетом взаимовлияния со всеми водозаборами региона;

- Подсчет и категоризация запасов подземных вод;

Разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации водозабора.

По результатам обследований водозаборных участков, гидрогеологических исследований и оценки запасов и оценки запасов подземных вод можно дать следующие рекомендации эксплуатирующей организации по содержанию водозаборных сооружений в порядке, очищающем загрязнение и истощение подземных вод, и по оборудованию зон санитарной охраны ВЗУ;

Все зоны строгой санитарной охраны водозаборных узлов оборудовать и содержать в соответствии с требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»: исключить доступ посторонних лиц на территорию ВНС, очистить территории ЗСО 1 пояса от посторонних предметов, содержать павильоны над скважинами в удовлетворительном санитарном состоянии. Оснастить системы водоподготовки современным оборудованием для доведения качества питьевой воды по всем нормируемым показателям.

Включить дополнительно в Производственную программу контроля за качеством добываемой подземной непосредственно из скважин и после водоподготовки в список обязательных контролируемых компонентов те, по которым имеются превышения предельно допустимых концентраций: мутность, железо, хлориды, бор, литий, стронций, альфа- и бетта-радиоактивность.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для забора воды пожарными машинами на территории сельского поселения необходимо устроить пирсы для забора воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения Солодчинского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей в Гуровском сельском поселении, для обеспечения 100% населения питьевой водой;

- Строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы сельского поселения;

- Строительство магистральных водоводов и разводящей сети водопровод для обеспечения подключения всей жилой застройки.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

- Гидрогеологические изыскания недр земли;

- Увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей;

- Установка дополнительного оборудования или замена существующего на более мощные

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Таблица 3.

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Поднято воды, тыс. м3/год | 79 900 |
| Вода, использованная потреблением, тыс. м3/год | 53 100 |
| Потери воды, % | 26 800 |
| Собственные нужды | - |
| Объем реализации, тыс. м3/сут | 145,5 |
| Население, тыс. м3/сут | 144,1 |
| Прочие потребители, тыс. м3/сут | 1,4 |

Централизованное горячее водоснабжение на территории Солодчинского сельского поселения отсутствует.

Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

    - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории Солодчинского сельского поселения находится одна гидрологическая зона централизованного водоснабжения – с.Солодча, сети водоснабжения которого эксплуатируются МБУ «ХЭК Ольховского МР».

Баланс подачи питьевой воды на территории Гуровского сельского поселения табл. 4.

Таблица 4.

| Технологическая зона | Населенные пункты | Потребление тыс. м3 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| Солодчинское сельское поселение |  |  |
|  | с.Солодча | 53 100 |
|  | Итого: | 53,1 тыс. м3 |

    - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

В связи с отсутствием учета воды расчет произведен на основании СНиП 204.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 5.

| № п/п | Группы абонентов | Современное состояние 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребителей | м3/сут |
| 1 | Жилая застройка с уличными колонками | 52 | 2,6 |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 45 | 2,7 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | 1018 | 81,44 |
| 4 | Жилая застройка со всеми удобствами | 654 | 71,94 |
| Итого |  | 1769 | 158,68 |
| 5 | Бюджетные учреждения: |  |  |
|  | МДОУ «Солодчинский детский сад» | 20 | 2,4 |
|  | МДОУ «Солодчинская СОШ» | 18 | 4,5 |
|  | Солодчинская больница | 15 | 0,15 |
| Итого |  |  | 7,05 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  | 165,73 |

    - Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно - питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в Солодчинском сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-эпидемиологического благоустройства жилой застройки.

В соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- Жилой застройки с уличными колонками – 50;

- Жилой застройки с дворовыми колонками – 60 л/чел. в сутки;

- Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 150 л/чел. в сутки;

- Жилая застройка со всеми удобствами – 250 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с 
СП 31.13330.2012. СНиП 2.04.01-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства предоставлен в таблице 7.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- Общественные учреждения – 12 л на одного работника;

- Предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- Предприятия общественного питания – 12 л на одно условное блюдо;

- Дошкольное образовательное учреждения – 75 л на одного ребенка;

- Производственно-коммунальные объекты – 36 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 3. Расходы воды на пожаротушение принимается из расчета 10 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарный запас составляет 108 м3/сутки.

Статические данные о фактическом потреблении воды за последние три месяца приведены в таблице 6.

Таблица 6.

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | 145,5 |
| Максимальное суточное потребление воды, , м3/сут | 174,6 |

    - Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в Солодчинском сельском поселении зарегистрировано 724 абонента потребления воды, у 592 из них установлены счетчики учета воды. На конец расчётного периода планируется 100% обеспечение населения приборами учета воды.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Централизованное водоснабжение имеется в одном населенном пункте, входящем в Солодчинское сельское поселение- с.Солодча.

Таблица 7.

|  | 2025 г. |
| --- | --- |
| Установленная мощность источников водоснабжения | 613 м3/сут |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 145,5 м3/сут |
| Фактическое потребление (максимально суточное) | 174,6 м3/сут |
| Резерв / дефицит | Резерв 440,4 м3/сут |

    - Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 8.

|  | 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут | Планируемое потребление (среднесуточное) м3/сут | Планируемое потребление (максимальное суточное) м3/сут | Резерв/дефицит м3/сут |
| Горячей | - | - | - | - |
| Питьевой | 615 | 258,7 | 310,4 | Резерв 304,6 |
| Технической | - | - | - | - |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Солодчинском сельском поселении отсутствует.

Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.д.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 9.

Таблица 9.

|  | Потребление воды. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое тыс. м3 | Суточное тысяч. М3/сут | Макс. Суточное тыс. м3/сут | Годовое тыс. м3 | Суточное тыс. м3/сут | Макс. Суточное тыс. м3/ сут |
| Горячая | - | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 53,1 | 0,1455 | 0,1746 | 94,42 | 0,2587 | 0,3104 |
| Техническая | - | - | - | - | - | - |

    - Описание территориальной структуры потребление воды.

На территории Солодчинского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением – с.Солодча, сети водоснабжения которого эксплуатируется водоснабжающей организацией МБУ «ХЭК Ольховского МР».

Состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 80%.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2025г.

Таблица 10.

| № п/п | Застройка | Ед. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребление в л/сут | Максимальный суточный расход воды в м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка с уличными колонками | Чел. | 50 | 60 | 3 |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми колонками | Чел. | 40 | 72 | 2,88 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | Чел. | 1030 | 96 | 98,88 |
| 4 | Жилая застройка со всеми удобствами | Чел. | 1280 | 132 | 168,96 |
| 5 | Бюджетные организации | % | - | - | 8,46 |
| 6 | Неуточненные расходы | % | 10 | - | 28,22 |
| Итого |  | - | - | - | 310,4 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

Таблица 11.

|  | 2025 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое тыс.м3 | Суточн. Тыс.м3 | Годовое тыс.м3 | Суточн. Тыс.м3 |
| Техническая вода | - | - | - | - |
| Холодная питьевая вода, м3 | 26,8 | 0,0734 | 0,5 | 0,00137 |
| Горячая вода | - | - | - | - |

    - Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов.

Таблица 12.

|  | Норма потребления л/сут на чел. | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потребителей | м3/сут |
| Группы абонентов |  |  |  |
| Жилая застройка с уличными колонками | 50 | 50 | 2,5 |
| Жилая застройка с дворовыми колонками | 60 | 40 | 2,4 |
| Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | 80 | 1030 | 82,4 |
| Жилая застройка со всеми удобствами | 110 | 1280 | 140,8 |
| ИТОГО |  |  |  |
| Бюджетные организации: |  |  |  |
| МДОУ «Солодчинский д/сад» | 20 | 120 | 2,4 |
| МОУ Солодчинская СОШ | 18 | 250 | 4,5 |
| Солодчинская больница | 15 | 10 | 0,15 |
| ИТОГО |  |  | 7,05 |
| Неучтенные расходы | % | 10 | 16,57 |
| Суммарное потребление м3/сут |  |  | 258,7 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистительных сооружений.

Таблица 13

|  | 2025 | 2035 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая мощность м3/сут | Годовое тыс. м3/сут | Суточное м3/сут | Макс. Суточное м3/сут | Требуемая мощность м3/сут |
| Горячая | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 615 | 94,42 | 258,7 | 310,4 | 304,6 |
| Техническая | - | - | - | - | - |

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет МБУ «ХЭК Ольховского МР».

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

- Произвести гидрогеологические изыскания недр земли;

- Строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Солодчинского сельского поселения.

- Строительство заграждающих конструкций, для обеспечения зоны санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02;

- Строительство системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений;

- Установка измерительных приборов, приборов контроля учета воды на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

- Строительство необходимых напорно-регулирующих сооружений (башня и резервуар чистой воды) и узлов учета для обеспечения бесперебойной работы водопроводной системы.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

-2025-2026 гг. – гидрогеологические исследования;

-2027-2028 гг. – проект водоснабжения Солодчинского сельского поселения;

-2029-2030 гг. – строительство системы технического водоснабжения из подземных источников, строительство пирсов для забора воды пожарными машинами на территории сельского поселения в пределах территории населенных пунктов;

-2031-2033 гг. – строительство новых водоводов для обеспечения водой населения;

-2034-2035 гг. – строительство станции водоподготовки на водозаборах.

    - Технические обоснования основных мероприятий

А) Гидрогеологические исследования необходимы для того, чтобы обеспечить Солодчинское сельское поселение источником питьевого водоснабжения, соответствующего санитарным нормам и оценить запасы подземных пресных вод на территории МО «Солодчинского сельского поселения».

Б) Проект водоснабжения необходим:

-Для выяснения ситуации с существующей системой водоснабжения в сельском поселении;

-Для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-Для улучшения работы систем водоснабжения;

-Для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормам.

В) Строительство водопроводных сетей:

-В связи с износом водопроводных сетей и отсутствием водопроводных сетей;

-Для обеспечения 100% населения питьевой водой;

-Для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Г) Строительство станции водоподготовки необходимо:

-Для улучшения качества поставляемой потребителям воды, в связи с чем уменьшается угроза инфекционных заболеваний.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

На данный момент в Солодчинском сельском поселении осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мерам необходимости.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режима водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В Солодчинском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах осуществляющей водоснабжение.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Солодчинском сельском поселении зарегистрировано 724 абонента, из них у 592 абонентов установлены счетчики учета воды.

В 2035 году планируется установить 100% приборов учета воды.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Схема водоснабжения Солодчинского сельского поселения в электронном виде прилагается.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

Необходимо провести разведочные работы для оценки запасов подземных вод на территории Солодчинского сельского поселения. После этого можно определить место бурения скважин, установки насосных станций и водонапорных башен.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения.

Планируется обеспечить 100% потребителей Солодчинского сельского поселения центральным водопроводом в расчетный срок.

    - Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Солодчинского сельского поселения в электронном виде прилагается.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывочных вод.

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сборе промывочных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтрованных сооружений. Фильтрованное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно создание резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие промывание сточных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В помещении склада хлора надлежит предусматривать ёмкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера – не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.

На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.

Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.

Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, а одного полностью изолированного отсека – 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания или помещения.

Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции запрещается.

В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнере, баллоны).

Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается.

Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада.

Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

112 350 тыс. руб. финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

63 820 тыс. руб. - строительство модульных водоочистных сооружений в с.Солодча;

25 140 тыс. руб. - строительство трубопроводной системы;

1 400 тыс. руб. - проект строительства сетей питьевого водоснабжения;

3 200 тыс.руб.- устройство элементов защиты в условиях ЧС;

5 700 тыс.руб. - затраты на неучтенные и дополнительные работы;

13 090 тыс.руб. – реконструкция существующих водопроводных сетей.

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

    - Показатели качества питьевой воды.

Состояние водопроводных сетей оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 80%. На данный момент в Солодчинском сельском поселении обеспечено питьевой водой 85% населения, планируется к 2035г. обеспечить 100% населения питьевой водой.

Для доведения качества питьевой воды по всем нормируемым показателям планируется оснастить системы водоснабжением водоподготовительным дополнительным оборудованием.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Журнал аварийных ситуаций на предприятии ведется регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций проводится.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов необходимо организовать:

- Качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- Аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- Подключение новых абонентов;

- Качественный учет для своевременного расчета абонента.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется с 1973 года. За время эксплуатации (около 50 лет) водопроводные сети сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. В настоящее время износ водопроводных сетей составляет 80%. Участились разрушения асбестоцементных и стальных труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на трубопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь едет к ухудшению качества воды.

На данный момент в Солодчинском сельском поселении зарегистрировано 724 потребителей воды, счетчики учета воды установлены 592 абонентов.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения периодическими приборами учета воды, установка измерительных приборов на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

- 63 820 тыс. руб. - строительство модульных водоочистных сооружений в с.Солодча;

- 25 140 тыс. руб. - строительство трубопроводной системы;

- 1 400 тыс. руб. - проект строительства сетей питьевого водоснабжения;

- 3 200 тыс.руб.- устройство элементов защиты в условиях ЧС;

- 5 700 тыс.руб. - затраты на неучтенные и дополнительные работы;

- 13 090 тыс.руб. – реконструкция существующих водопроводных сетейнеобходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующего водопровода;

-для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

-для снижения потерь в водопроводных сетях.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В Солодчинском сельском поселении бесхозные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

- Водоотведение.

  - Существующие положения в сфере водоотведения поселения.

    - Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

В настоящее время в муниципальном образовании Солодчинское сельское поселение централизованная система водоотведения отсутствует.

Жилой фонд, объекты социальной сфера, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Имеются неоднократные предупреждения органов Роспотребнадзора.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение Солодчинского сельского поселения отсутствует.

    - Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

В муниципальном образовании Солодчинское сельское поселение централизованная система канализации отсутствует.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей системы водоотведения.

Централизованное водоотведение Солодчинского сельского поселения отсутствует.

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведения в Солодчинском сельском поселении отсутствует.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как удовлетворительное. Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

    - Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения.

В муниципальном образовании Солодчинское сельское поселение централизованная система канализации отсутствует.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Существующее положение по водоотведению характеризуется как удовлетворительное. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Территории муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Вся территория Солодчинского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

    - Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- Отсутствие централизованной системы водоотведения;

- Отсутствие чистки сточных вод;

- Недостаточная гидроизоляции выгребных ям.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по техническим зонам водоотведения.

Централизованное водоотведение Солодчинского сельского поселения отсутствует.

    - Фактический приток неорганизованного стока по техническим зонам водоотведения.

В Солодчинском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В муниципальном образовании Солодчинское сельское поселение централизованная система канализации отсутствует.

    - Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Централизованное водоотведение в Солодчинском сельском поселении отсутствует.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод централизованную систему водоотведения поселения, с учетом различных сценариев.

В конце 2035 года планируется 95% обеспечение населения с.Солодча централизованной системой канализации и 10% населения локальной канализацией.

Рассматривается:

- Индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребных с вывозом стоков на очистных сооружения или локальная канализация;

- Больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, общественных предприятий локальная система канализации.

  - Прогноз объема сточных вод.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе Солодчинского поселения при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчётный сброс стоков составит к концу расчётного срока 0,22 тыс.м3/сутки.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения. Предполагаемый расчётный сброс стоков составит к концу расчётного срока 0,22 тыс.м3/сутки

    - Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Солодчинском сельском поселении отсутствует.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

В с.Солодча рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме села централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 4 км, строительство не менее трех канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс.м3/сут.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в с.Захаровка, с.Стефанидовка, с.Дмитриевка и с.Тишанка на расчетный срок нерационально. На данных территориях рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

    - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Солодчинском сельском поселении отсутствует.

    - Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в Солодчинском сельском поселении отсутствуют.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В с.Солодча рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме села централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 4 км, строительство не менее трех канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс.м3/сут.

Учитывая низкую численность населения, строительство централизованной канализации в с.Захаровка, с.Стефанидовка, с.Дмитриевка и с.Тишанка на расчетный срок нерационально. На данных территориях рекомендуется местная система канализации при соответствующих геологических и гидрогеологических условиях местности, при отсутствии опасности загрязнения почвы и водоносных горизонтов, используемых для водоснабжения.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Основные решения по обеспечению объектов населенных пунктов системой водоотведения предусматривает повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Очищенные сточные воды планируется сбрасывать в ближайший водоем или в понижение рельефа.

    - Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

- 2025-2031 гг. – строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия окружающую среду.

- 2026-2031 гг. – строительство систем водоотведения в с.Солодча для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- 2025-2035 гг. – строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

- Строительство централизованных систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

- Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия среду.

- Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Предполагается строительство локальных очистных сооружений канализации и системы централизованного водоотведения на расчетный срок до 2035 г. в с.Солодча. Система канализации проектируется полная раздельная, при которой хозяйственно – бытовые и поверхностные стоки отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям.

Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения, мощность которых определяется согласно расчетным данным. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосборному коллектору сбрасывается в ближайший водоем или в понижение рельефа.

В c.Солодча комплекс канализационных очистных сооружений с площадками для временного хранения образуемого осадка в процессе очистки сточных вод предлагается расположить на южной окраине села. Для обеспечения существующей и перспективной застройки централизованной системой водоотведения проектом на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 7 км канализационных сетей.

При строительстве канализационного коллектора и разводящей сети применять запорную арматуру и полиэтиленовые трубы с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Солодчинском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется организовать диспетчерскую службу.

    - Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

В с.Солодча предусматривается строительство локальных очистных сооружений и системы централизованного водоотведения на расчетный срок до 2035 г.

Предусматривается:

- Для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

- Для больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, промышленных предприятий локальная система канализации.

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой экологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- Высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- Безопасность для окружающей среды;

- Отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вывоз ассенизационной машины;

- Компактность;

- Возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- Срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Схема водоотведения Солодчинского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Солодчинском поселении отсутствует.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

## 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

- На расчетный срок предусматривается обеспечение 95% населения с.Солодча централизованной системой канализации, а 90% населения с.Захаровка, с.Стефанидовка, с.Дмитриевка и с.Тишанка локальной системой канализации.

В числе основных мероприятий в совершенствовании систем канализования территории муниципального образования необходимо отметить:

-проектирование и строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,5 тыс.м3/сутки с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка;

-проектирование и строительство канализационных насосных станций (не менее 3-х единиц) и напорных коллекторов (4 км);

-проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации;

-установка выгребов и септиков полной заводской готовности на территории Солодчинского сельского поселения;

-проведение мониторинга степени очистки сточных вод;

-организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;

-утилизация отходов, образующихся в процессе очистки сточных вод.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшения качества жизни населения.

## 2.5.2 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

В Солодчинском сельском поселении планируется строительство центральной канализации и очистных сооружений механической очистки, биологической очистки, по обеззараживанию сточных вод.

Для индивидуальных домовладений, не попадающих в зону действия централизованного водоотведения планируется строительство гидроизолированных снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация. Для больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, промышленных предприятий, не попадающих в зону действия централизованного водоотведения планируется строительство локальной системы канализации.

Локальная система канализации-это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод-98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требует вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из систем в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

  - Оценка потребности в капитальных вложений в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В строительство централизованной системе водоотведения необходимы капитальные вложения для:

-улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании «Солодчинское сельское поселение»;

-снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

-обеспечение надежности систем водоотведения;

-создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение и очистные сооружения в Солодчинском сельском поселении отсутствуют, что приводит к попаданию сточных вод в грунт. Сточные воды без очистки сбрасываются на поля фильтрации, загрязняя окружающую среду.

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса неочищенных сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий;

-во всех населенных пунктах, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;

-сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском на поля фильтрации;

## 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

В Солодчинском сельском поселении необходимо строительство системы централизованного водоотведения. Для надежного и бесперебойного водоотведения в с.Солодча предусматривает строительство насосных станций, очистных сооружений и разводящих сетей.

Необходимо приступить к строительству канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Использование выгребов предусматривает возможность подъезда ассенизационной машины.

Так же необходимо организовать работу диспетчерской службы, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

## 2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.

В Солодчинском сельском поселении планируется строительство центральной канализации и очистных сооружений механической очистки, биологической очистки, по обеззараживанию сточных вод.

На расчетный срок предусматривается обеспечение 95% населения с. Солодча централизованной системой канализации, а 90% населения с. Захаровка, с.Стефанидовка, с.Дмитриевка и с.Тишанка локальной системой канализации.

## 2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

## Очистные сооружения в Солодчинском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются на поля фильтрации, загрязняя окружающую среду.

## Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

## Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

## Так же необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

## 2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

## Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

## Централизованная система сброса сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

## 2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

74 100 тыс.руб.-строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:

38 550 тыс.руб.-строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на водные объекты;

18 690 тыс.руб.-строительство КНС, для обеспечения передачи стоков на очистные сооружения.

13 760 тыс.руб.-строительство трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения;

900 тыс.руб.-разработка проекта систем водоотведения в с.Солодча.

## 2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

## 2.8 Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной водоотведения.

Бесхозные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.