ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| Муниципальный контракт: | от 19.04.2017 г. № 650443 |
| --- | --- |
| Заказчик: | Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области |

| Директор |  |  | А. И. Шкопинский |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |
| Руководитель отдела |  |  |  |
| территориального планирования | (подпись) |  | А.А. Злобов (инициалы, фамилия) |

Волгоград 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования Ольховского муниципального района Волгоградской области | 7 |
| 1.1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. | 7 |
| 1.2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области инженерного обеспечения (электро- и газоснабжение поселений) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. | 11 |
| 1.3.Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. | 14 |
| 1.4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. | 15 |
| 1.5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. | 16 |
| 1.6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. | 17 |
| 1.7.Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности иными объектами в областях, связанных с решением вопросов местного значения Ольховского муниципального района Волгоградской области: | 18 |
| 1.7.1. Расчетные показатели в области культуры и искусства | 19 |
| 1.7.2. Расчетные показатели в области социального обслуживания населения | 20 |
| 1.7.3. Расчетные показатели в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района | 20 |
| 1.7.4. Расчетные показатели в области ритуального обслуживания населения | 21 |
| 2. Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Ольховского муниципального района Волгоградской области | 22 |
| 3. Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Ольховского муниципального района Волгоградской области | 32 |
| 3.1.Область применения расчетных показателей | 32 |
| 3.2.Состав участников градостроительных отношений | 33 |
| 3.3.Документы градостроительного проектирования | 34 |
| 3.4.Демонстрационные числовые примеры решения типовых задач с использованием расчетных показателей, приведенных в основной части | 35 |
| Приложения: | 37 |
| Приложение 1. Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования | 37 |

ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования Ольховского муниципального района Волгоградской области (далее также МНГП) разработаны ООО «Проектно-изыскательский институт ВолгаГражданПроект» в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), регионального законодательства (Закон Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области», Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области», Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области), нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального района, на основании муниципального контракта от 19.04.2017 г. № 650443, Заказчик – Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Цель работы: определение совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Ольховского муниципального района Волгоградской области объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Местные нормативы Ольховского муниципального района Волгоградской области разработаны в целях:

1) организации управления градостроительной деятельностью на территории Ольховского муниципального района Волгоградской области, установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

2) обоснованного определения параметров развития территорий Ольховского муниципального района Волгоградской области при подготовке документов территориального планирования с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

3) сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

Задачами применения местных нормативов является создание условий для:

1) преобразования пространственной организации Ольховского муниципального района Волгоградской области, обеспечивающего современные стандарты организации территорий Ольховского муниципального района Волгоградской области жилого, производственного, рекреационного назначения;

2) планирования территорий Ольховского муниципального района Волгоградской области под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов);

4) сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов Ольховского муниципального района Волгоградской области.

При разработке МНГП Исполнитель руководствовался положениями муниципального контракта и техническим заданием, региональными и федеральными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, перечень которых указан в приложении 1 к МНГП.

В соответствии с положениями градостроительного кодекса РФ в состав местных нормативов градостроительного проектирования Ольховского муниципального района Волгоградской области входит основная часть, содержащая расчетные показатели, материалы по обоснованию, правила и область применения расчетных показателей, приведенных в основной части МНГП.

Основная часть МНГП содержит совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области, относящимся к областям: транспорта, инженерного обеспечения, области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных областей, связанных с решением вопросов местного значения Ольховского муниципального района.

Нормативы разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства Ольховского муниципального района Волгоградской области, социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований района, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития региона, муниципального района, предложений органов местного самоуправления. При выполнении сбора, систематизации и анализа данных были подготовлены и направлены запросы в Администрацию Ольховского муниципального района Волгоградской области и ее структурные подразделения, государственные комитеты и управления, дополнительные данные были собраны Подрядчиком самостоятельно по результатам анализа официальных источников информации Администрации, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, действующих документов градостроительного проектирования и территориального планирования субъекта Российской Федерации, а также документов комплексного социально-экономического развития региона.

Нормативы направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития региона, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, Ольховского муниципального района Волгоградской области социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области установлены исходя из текущей обеспеченности района объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в части 2 настоящего документа.

| 1.1 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. |  |
| --- | --- | --- |

Перечень видов объектов местного значения установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области транспорта установлены в соответствии с полномочиями Ольховского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблицах 1.1.1. – 1.1.2.

Таблица 1.1.1.Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий **

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения, шт. | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| Районного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Транспортно-пешеходные | 70 | 3,5 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| Пешеходно-транспортные | 50 | 4,0 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 3,0 | 2-3* | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 3,0 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,5 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 3,5 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |
| основные | - | 1,0 | по расчету | - | 40 | по проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | то же | - | 60 | то же |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |
| обособленные | 20 | 1,5 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 | 1,5 | 2-4 | 50 | 30 | - |

Примечания:

1. (*) С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей;

2. (**) Применительно к улицам и дорогам в границах муниципальных образований Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Таблица 1.1.2.Расчетные показатели (предельные значения)

обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |
| 1. | - гостевая стоянка | машино-мест на 1000 жителей | 45 | м | 100 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,08 |  |  |
| 2. | - стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1000 жителей * | 210 | м | 800 - 1500 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,2 |  |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. |  |  |  |  |  |
| 3. | Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения | машино-мест на 100 работающих* | 5 | м | 250 |
| 4. | Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | машино-мест на 100 работающих | 10 | м | 250 |
| 5. | Промышленные предприятия | машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах | 7 | м | 250 |
| 6. | Дошкольные образовательные учреждения | машино-мест на1 объект | по заданию на проектирование, но не менее 2 | м | 100 |
| 7. | Школы | машино-мест на 1 объект | по заданию на проектирование, но не менее 2 | м | 100 |
| 8. | Больницы | машино-мест на 100 коек | 3 | м | 250 |
| 9. | Поликлиники | Машино-мест на 100 посещений | 2 | м | 250 |
| 10. | Предприятия общего бытового обслуживания | машино-мест на 30м2 площади | 7,5 | м | 250 |
| 11. | Самостоятельные спортивные объекты | машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей | 5 | м | 250 |
| 12. | Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей | 7 | м | 250 |
| 13. | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | машино-мест на 50 торговых мест | 20 | м | 250 |
| 14. | Рестораны и кафе, клубы (отдельно стоящие) | машино-мест на 100 человек | 10 | м | 150 |
| 15. | Гостиницы | машино-мест на 100 человек | 10 | м | 250 |
| 16. | Вокзалы всех видов транспорта | машино-мест на100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10 | м | 150 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |  |  |  |
| 17. | Лесопарки и заповедники | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 7 | м | 400 |
| 18. | Базы кратковременного отдыха | машино-мест на 100 единовременных посетителей | 10 | м | 400 |
| 19. | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы | машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 5 | м | 400 |
| 20. | Гостиницы(туристические и курортные) | машино-мест на 100 человек (отдыхающих и обслуживающего персонала) | 5 | м | 250 |
| 21. | Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 | м | 250 |
| 22. | Садоводческие товарищества, дачи | машино-мест на 10 участков | 7 | м | 250 |

Примечания:

1. (*) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение  требуемого количества  машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

| 1.2 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области инженерного обеспечения (электро- и газоснабжение поселений) и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. |  |
| --- | --- | --- |

Перечень видов объектов местного значения муниципального района в области инженерного обеспечения (электро- и газоснабжение поселений) установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области инженерного обеспечения установлены в соответствии с полномочиями Ольховского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблицах 1.2.1. – 1.2.2.

Таблица 1.2.1. Расчетные показатели объектов,

относящихся к области электроснабжения

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения |  | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление ** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель электропотребления для 1 комнатной квартиры при количестве проживающих граждан 1, 2, 3, 4, 5 человек и более | кВт·ч / мес на 1 чел. | «123», «76», «59», «48», «42» | не нормируется |  |  |
| 1.2. | Показатель электропотребления для 2 комнатной квартиры при количестве проживающих граждан 1, 2, 3, 4, 5 человек и более | кВт·ч / мес на 1 чел. | «159», «99», «76», «62», «54» | не нормируется |  |  |
| 1.3. | Показатель электропотребления для 3 комнатной квартиры при количестве проживающих граждан 1, 2, 3, 4, 5 человек и более | кВт·ч / мес на 1 чел. | «180», «112», «86», «70», «61» | не нормируется |  |  |
| 1.4. | Показатель электропотребления для 4 комнатной квартиры и более при количестве проживающих граждан 1, 2, 3, 4, 5 человек и более | кВт·ч / мес на 1 чел. | «195», «121», «94», «76», «66» | не нормируется |  |  |
| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 2. | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов | кв. м | 5000 | не нормируется |  |  |
| 3. | Размер земельного участка, отводимого для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА | кв. м | не более 50 | не нормируется |  |  |
| 3.2. | Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА | кв. м | не более 50 | не нормируется |  |  |
| 3.3. | Комплектные подстанции с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА | кв. м | не более 80 | не нормируется |  |  |
| 3.4. | Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | кв. м | не более 150 | не нормируется |  |  |
| 3.5. | Распределительные пункты наружной установки | кв. м | не более 250 | не нормируется |  |  |
| 3.6. | Распределительные пункты закрытого типа | кв. м | не более 200 | не нормируется |  |  |
| 3.7. | Секционирующие пункты | кв. м | не более 80 | не нормируется |  |  |

Примечания:

1. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

3. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Таблица 1.2.2. Расчетные показатели объектов,

относящихся к области тепло- и  газоснабжения

| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня обеспеченности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Тепло- и газоснабжение, тепло- и газопотребление | куб. м / чел. в год | 231,6 | не нормируется |  |
| № | Наименование объекта (Наименование ресурса) | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 2. | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа | кв. м | от 4 | не нормируется |  |
| 3. | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции производительностью 10, 20, 40 тыс. тон / год | га | «6», «7», «8» | не нормируется |  |
| 4. | Размер земельных участков газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов | га | не более 0,6 | не нормируется |  |

Примечания:

1. (*) Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 62.13330.2011

2. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:10 тыс. т/год – 6 га; 20 тыс. т/год – 7 га; 40 тыс. т/год – 8 га. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 га.

| 1.3 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. |  |
| --- | --- | --- |

Перечень видов объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и спорта установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с полномочиями Ольховского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблицах1.3.1. – 1.3.2.

Таблица 1.3.1.Расчетные показатели объектов в области

физической культуры и массового спорта

| № | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы) | м² общ. площади на 1000 чел. | 70 | транспортно-пешеходная доступность, м | 2000 |
|  |  | пропускная способность, чел. | 21,4 |  |  |
| 2. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования * | м² зеркала воды на 1000 чел. | 6 | транспортная доступность, м | 5000 |
|  |  | пропускная способность, чел./смену | в зависимости от размера ванны - от 18 до 64 |  |  |
| 3. | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) | га на 1000 чел. | 0,31 | транспортно-пешеходная доступность, м | 2000 |
|  |  | пропускная способность, чел. | 40 |  |  |

Примечание:

1. (*) Расчетные показатели принимаются согласно СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания». Таблица 4.4.

Таблица 1.3.2.Показатели размеров земельных участков объектов

в области физической культуры и спорта

| № | Наименование объекта | Площадь земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | га на 1000 чел. | 0,7 |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) | га на 1000 чел. | 0,31 |

| 1.4 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. |  |
| --- | --- | --- |

Перечень видов объектов местного значения муниципального района в области образования установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с полномочиями Ольховского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице1.4.1.

Таблица 1.4.1.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 39 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 500 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Кол-во мест на 1 000 жителей | 101 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 1500 |
| 3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. художественные, музыкальные школы | Кол-во мест На 1000 жителей | 62 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2 500 |

Примечания:

1. Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том числе: - в дошкольных образовательных организациях - 70%; в дошкольных образовательная организация специализированного типа - 3%; -в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа - 12%.

2. * Показатель принят на уровне, указанном в показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления Ольховского муниципального района в связи с высокой актуальность получения дополнительного образования детей в муниципальных образованиях.

| 1.5 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. |  |
| --- | --- | --- |

Перечень видов объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области здравоохранения установлены в соответствии с полномочиями Ольховского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице1.5.1.

Таблица 1.5.1.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Больницы, стационары всех типов | Кол-во мест на 1 000 жителей | 5,6 | Транспортная доступность, км. | 45 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | Кол-во посещений в смену | 218 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2 500 |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт * | Кол-во, объект на 10000 жителей | 8 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 1 000 |
| 4 | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | Кол-во автомобилей на 10 000 жителей | 2 | - | Не нормируется |

Примечания:

1. * Объекты рекомендуются к размещению в муниципальных образованиях с численностью обслуживаемого населения – от 1000 человек.

2. При данных показателях прослеживается острый дефицит квалифицированных кадров старшего и среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения стационарного и амбулаторного типа.

| 1.6 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области. |  |
| --- | --- | --- |

Перечень видов объектов местного значения муниципального района установлен в соответствии с приложением к приказу Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

Расчетные показатели для объектов местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов установлены в соответствии с полномочиями Ольховского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Полигон ТБО | га/1 тыс. т твердых бытовых отходов в год | 0,05* | Не нормируется | - |
| 2 | Вывоз бытового мусора | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 | Санитарно-защитная зона, м | 25 |
|  |  | Кол-во контейнеров на площадку | 3-4** |  |  |

Примечания:

1.* Размер территории полигона для отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

2. ** Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

| 1.7 | Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в областях, связанных с решением вопросов местного значения Ольховского муниципального района Волгоградской области. |  |
| --- | --- | --- |

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения Ольховского муниципального района Волгоградской области в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 1.7.1. – 1.7.4. местных нормативов градостроительного проектирования Ольховского муниципального района Волгоградской области.

| 1.7.1 | Расчётные показатели в области культуры и искусства |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства установлены в соответствии с полномочиями Ольховского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Помещения для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | кв. м. площади пола на 1 тыс. чел. | 55 | Транспортно-пешеходная доступность, мин | 20 |
| 3 | Многофункциональные зрительные залы при учреждениях культуры сельских поселений, в т.ч. сельский клуб | Кол-во мест на 1 000 жителей | 60 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 20 |
| 4 | Выставочно-экспозиционные пространства, в т.ч. музеи, выставочные залы | Экспозиционная площадь, кв. м. на 1 000 жителей | 120 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 120 |
| 5 | Библиотеки | Количество единиц хранения фондов, тысяч на 1 000 жителей | 4,5 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 45 |
|  |  | Кол-во мест в читальных залах на 1 000 жителей | 10 |  |  |

| 1.7.2 | Расчётные показатели в области социального обслуживания населения |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области социального обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями Ольховского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.2.

| № пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг населению* | Человек (сотрудников) на 1000 человек населения* | 4-5 | Транспортно-пешеходная доступность, км.* | 4,5 |

Примечание:

1. * Показатель принят для территорий средней плотности расселения в соответствии с классификацией, приведенной в Региональных нормативах градостроительного проектирования Волгоградской области (Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 114-ОД).

| 1.7.3 | Расчётные показатели в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района установлены в соответствии с полномочиями Ольховского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.7.3.

Таблица 1.7.3.

| № пп | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области | Площадь помещений, кв.м. на сотрудника | 30 (минимальная) | Транспортная доступность, мин. | 40 |
|  |  |  | 42 (оптимальная) |  |  |
| 2. | Муниципальный архив* | Площадь хранения, кв.м. на 1 000 единиц хранения | 2,5 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 20 |

Примечания:

1. * Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к учреждениям Администрации и ее структурных подразделений, значение показателя транспортно-пешеходной доступности при этом должно составлять не более 20 мин. от административных объектов

| 1.7.4 | Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения |
| --- | --- |

Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуального обслуживания населения установлены в соответствии с полномочиями Ольховского муниципального района Волгоградской области в указанной сфере. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области транспорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 1.7.4.

Таблица 1.7.4.

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Организации похоронного обслуживания населения | Кол-во, объект на 5 000 жителей | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, м | 2 500 |
| 2 | Кладбища традиционного захоронения | Площадь, га. на 1 000 жителей | 0,24 | Санитарно-защитная зона, м | 500 |

2.   МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Ольховского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Ольховского муниципального района Волгоградской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального района, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения муниципального района.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Ольховского муниципального района Волгоградской области представлены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| № пп | Наименование объекта | Расчетный показатель | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты местного значения в области транспорта |  |  |
| 1.1 | Автомобильные дороги местного значения | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий | Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий как объектов местного значения установлены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода", постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса". |
| 1.2 | Места хранения личного автомобильного транспорта (автомобильные стоянки) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | - Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.19, Приложение К); - Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м. (СП 42.13330.2011 п.11.21, п.11.21); - Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.22); - В соответствии с ВСН 62-91* следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов; - От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012. |
|  |  | Показатель транспортной доступности объекта | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (п. 11.26 и п. 11.27); |
| 2 | Объекты местного значения в области инженерного обеспечения (электро- и газоснабжение поселений) |  |  |
| 2.1 | Объекты электроснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель электропотребления (кВт·ч / год на 1 чел.) Применяется согласно постановлению Министерства топлива, Энергетики и Тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 2012 г. N 5 «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области». |
| 2.2. | Размер земельного участка, отводимого: 1. Для понизительных подстанций 35 кВ и переключательных пунктов 2. Для трансформаторных подстанций, распределительных и секционирующих пунктов | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Применяется в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 2.3 | Объекты газоснабжения с учетом обеспечения индивидуального теплоснабжения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель газоснабжения с учетом обеспечения индивидуального теплоснабжения (куб. м / чел. в год.) Согласно приказу Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15 апреля 2015 года № 12/3 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению», принимаются следующие показатели: - Потребление газа на пищеприготовление: 11,50 м3 на 1чел. в месяц - Потребление газа на индивидуальное отопление жилых помещений: 7,80 м3 на 1 чел. в месяц. Тогда минимальный показатель газопотребления составит: (11,50 + 7,80) Х 12 = 231,6 куб./ чел. год |
| 2.4 | Размер земельных участков для размещения: 1. Пунктов редуцирования газа. 2. Газонаполнительной станции производительностью 10, 20, 40 тыс. тон / год. 3. Газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Применяется в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| 3 | Объекты местного значения в области физической культуры и спорта |  |  |
| 3.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель общей площади на 1 000 чел. населения района: Принят в соответствии с требованиями СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Таблицы 4.1. и 4.2 Расчет показателя пропускной способности: Согласно данных Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области, - в настоящий момент расположены 14 спортивных залов, 2 стрелковых тира. Доля занимающихся спортом населения составляет 26 %, или 17785 Х 0,26 = 4624 человека. Так, средняя текущая пропускная способность в настоящее время составляет: (4624 / 16 (кол-во учреждений)) / 7 (дней в неделю) / 2 (условные смены) = 20,6 чел. Численность населения: 17785 человек Индекс изменения численности населения: 1,037 Планируемый показатель пропускной способности спортивных залов составит: 20,6 Х 1,037 = 21,4 чел. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) |
| 3.2 | Бассейн крытый (открытый) общего пользования * | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Приложение Ж. СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Таблицы 4.1. и 4.2 |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) |
| 3.3 | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчет показателя общей площади на 1 000 чел. населения района: По данным администрации Ольховского муниципального района, на территории муниципального образования в настоящий момент расположено 26 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 52722 м2. Численность населения: 17785 человек Индекс изменения численности населения: 1,037 Планируемый показатель минимальной площади плоскостных спортивных сооружений на 1 000 жителей, с учетом обеспечения населения и увеличения количества объектов составит: 52722 Х 1 000 /17785 (общая численность населения) Х 1,037 = 3074 кв. м. = 0,31 га на 1 000 жителей Показатель пропускной способности: Установлен в соответствии с СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Таблицы 4.1. и 4.2. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) |
| 4 | Объекты местного значения в области образования |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данных Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области, - на данный момент в районе насчитывается 8 дошкольных учреждений. Дошкольное образование получают 571 ребенок. 112 детей находится в очереди. Доля детей в дошкольных образовательных учреждениях – 83,6%, доля детей, стоящих в очереди на места – 16,4 %. Текущая обеспеченность дошкольными образовательными организациями составляет: (571) Х 1 000 / 17785 (общая численность населения) = 32,1 мест на 1 000 жителей. Согласно статистическим данным по региону, численность населения к 2019 г. составит 18469 человек. Индекс изменения численности населения: 100 – (17785 Х 100 / 18469) = 3,7% = 1,037 Так планируемый показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными организациями составит: 32,1 Х 1,164 (индекс учитывающий очередь на места) Х 1,037 (индекс изменения численности населения) = 38,7 = 39 мест на 1 000 жителей |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5) с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района. |
| 4.2 | Общеобразовательные организации | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данных Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области, - на данный момент в районе насчитывается 14 муниципальных общеобразовательных организаций с общим числом обучающихся 1735 человек. Все дети обучаются в одну смену. 9 школ признаны малокомплектными, следовательно имеется определенный запас мест в общеобразовательных организациях. Численность населения: 17785 человек Индекс изменения численности населения: 1,037 Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями составит: 1735 / 17785 Х 1 000 Х 1,037 = 101 место на 1 000 жителей |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5) с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района. |
| 4.3 | Организации дополнительного образования детей, в т.ч. художественные, музыкальные школы | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данных Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области, - на данный момент в районе насчитывается 3 учреждения дополнительного образования с общим числом обучающихся 1064 человека. Численность населения: 17785 человек Индекс изменения численности населения: 1,037 Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения организациями дополнительного образования составит: 1064 / 17785 Х 1000 Х 1,037 = 62 места на 1000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП42.13330.2011 (пункт 10.4, таблица 5) с учетом территориальных особенностей расселения муниципального района. |
| 5 | Объекты местного значения в области здравоохранения |  |  |
| 5.1 | Больницы, стационары всех типов | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данных ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района»: - Общее количество койко-мест в стационарных подразделениях учреждения здравоохранения составляет: 96 мест в стационарах. Среднегодовая занятость койки в среднем за 2016 г. составила: 252,4 дней в году. Приведенные и рассчитанные показатели работы муниципальных учреждений здравоохранения района, показывают, что количество мест достаточно и дальнейшего увеличения на перспективу не требуют. Численность населения: 17785 человек Индекс изменения численности населения: 1,037 Так минимально необходимое количество мест в стационарах составляет: (96 / 17785) х 1 000 Х 1,037 = 5,6 мест на 1 000 жителей При этом отмечается высокий уровень дефицита медицинских кадров, оказывающих медицинскую помощь населению. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) |
| 5.2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данных ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района» за полный 2016 год: Количество посещений поликлиник, учреждений амбулаторного лечения составило 66876 посещений или (66876 / 366) = 182 посещения в смену. Расчетная мощность амбулаторий в целом составляет 210 посещений в смену, что достаточно при текущей загруженности учреждений. Численность населения: 17785 человек Индекс изменения численности населения: 1,037 Так планируемый показатель минимально допустимого уровня обеспеченности учреждениями амбулаторного типа составит: 210 Х 1,037 = 218 посещений в смену При этом отмечается высокий уровень дефицита медицинских кадров, оказывающих медицинскую помощь населению в учреждениях амбулаторного типа. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) |
| 5.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно данных ГБУЗ «ЦРБ Ольховского муниципального района», в районе насчитывается 14 фельдшерско-акушерских пункта. Численность населения: 17785 человек Индекс изменения численности населения: 1,037 Так показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения фельдшерско-акушерскими пунктами составит: 14 / 17785 Х 10000 Х 1,037 = 8,2 = 8 пунктов на 10000 жителей |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) |
| 6 | Объекты местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |
| 6.1 | Полигон ТБО | Предельные значения показателей обеспеченности объектами | Установлены исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, с учетом полномочий муниципального района. Размер санитарно-защитной зоны для полигона ТБО принят в соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1038—01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов; п. 3.2., ч. 3: «Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м», согласно п. 12.18, таблицы 13 СП 42.13330.2011, - для полигонов ТБО установлена СЗЗ в 500 м. |
| 6.2 | Вывоз бытового мусора | Предельные значения показателей обеспеченности объектами |  |
| 7 | Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов местного значения Ольховского муниципального района, |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1 | В области культуры и искусства |  |  |
| 7.1.1 | Помещения для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно рекомендаций СП 42.13330.2011 «Градостроительство…», норма площади пола учреждений для культурно-массовых мероприятий – 50-60 кв. м. на 1 000 человек населения. Согласно сведений Администрации Ольховского муниципального района, на территории муниципального образования функционируют 23 учреждений культурно - досугового типа, в муниципальном районе в целом имеются достаточные площади для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры. Качественный состав специалистов составляет 67%, что на 15% выше среднего областного показателя, в связи с чем принимается минимальный показатель на уровне 55 кв. м. на 1 000 человек населения. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района |
| 7.1.2 | Многофункциональные концертные, зрительные залы при учреждениях культуры в городской черте | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно рекомендаций СП 42.13330.2011 нормируемое количество мест в залах учреждений культуры: Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. – 80, Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. – 25-35, Театры, место на 1 тыс. чел. – 5-8, Концертные залы, место на 1 тыс. чел. –3,5-5. Для многофункциональных залов принимаем средний норматив в размере: 80 мест на 1 000 жителей. Принимается минимальный показатель на уровне 80 мест на 1 000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района |
| 7.1.3 | Многофункциональные зрительные залы при учреждениях культуры сельских поселений, в т.ч. сельский клуб | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно рекомендаций СП 42.13330.2011 нормируемое количество мест в залах учреждений культуры: Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. – 80, Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. – 25-35, Театры, место на 1 тыс. чел. – 5-8, Концертные залы, место на 1 тыс. чел. –3,5-5. Для многофункциональных залов принимаем средний норматив в размере:80 мест на 1 000 жителей. С учетом демографической ситуации, и условий развития сельской местности в районе (часть учреждений используются не в полной мере, в некоторых поселениях не хватает учреждений) принимаем значение на уровне: 80 Х 0,75 = 60 мест на 1 000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района |
| 7.1.4 | Выставочно-экспозиционные пространства, в т.ч. музеи, выставочные залы | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Принят на уровне, рекомендуемом в СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района |
| 7.1.5 | Библиотеки | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Согласно рекомендаций СП 42.13330.2011 нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения, 2-3 читательских мест на 1 000 жителей. Согласно сведений Администрации Ольховского муниципального района, в районе функционирует 18 общедоступных библиотек; Общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 194204 единиц хранения или в перерасчете: (194204 / 18246) х 1 000 = 10,6 тысяч. единиц хранения на 1 000 жителей в среднем по району. Соответственно норма соблюдена, в качестве расчетного показателя применяем минимальный уровень, заложенный в СП – 4,5 тыс. единиц хранения. Общее количество мест в читальных залах при библиотеках составляет 2-3 читательских места на 1 000 жителей. Общее количество пользователей библиотек составляет 6611 человек. Необходимо количество мест в читальных залах рассчитывается исходя из разновременного посещения залов 90% читателей: (6611 х 0,9 / 245 (число рабочих дней в году)) х 0,75 (коэффициент частоты пребывания читателей) = 18 мест всего. С учетом повышения эффективности деятельности учреждений культуры (требования показателей СЭР) минимальный уровень показателя количества читательских мест принимаем как среднее арифметическое: (2+18) / 2 = 10 мест на 1 000 жителей. |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности | Установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района |
| 7.2 | В области социального обслуживания населения |  |  |
| 7.2.1 | Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг населению | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены для территорий средней плотности расселения в соответствии с классификацией, приведенной в Региональных нормативах градостроительного проектирования Волгоградской области (Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 114-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»). |
|  |  | Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности |  |
| 7.3 | В области обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |
| 7.3.1 | Администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, норма площади принимается в зависимости от этажности здания, кв. м. на 1 сотрудника, в областных, краевых, городских, районных органов власти, кв. м. на 1 сотрудника:54-30 при этажности 3-5 этажей. В соответствии с условиями развития муниципального района, с учетом рекомендаций СП, минимальный показатель принимается на уровне: (54 + 30) х 0,5 = 42 кв.м. на 1 сотрудника. |
| 7.3.2 | Муниципальный архив | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальный показатель установлен в соответствии с СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87, п. 6.9, Таблица 7. |
| 7.4 | В области ритуального обслуживания населения |  |  |
| 7.4.1 | Организации похоронного обслуживания населения | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (Приложение Ж) и территориальными особенностями развития поселений муниципального района. |
| 7.4.2 | Кладбища традиционного захоронения |  |  |

3.   ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ

| 3.1 | Область применения расчетных показателей |
| --- | --- |

Местные нормативы градостроительного проектирования Ольховского муниципального района Волгоградской области являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в муниципальных образованиях района и учитываются при разработке документов территориального планирования Ольховского муниципального района Волгоградской области и его муниципальных образований, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки городского и сельских поселений, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения муниципального района, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в муниципальных образованиях Ольховского района.

При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Ольховка и сельских поселений Ольховского муниципального района Волгоградской области органами местного самоуправления района не допускается устанавливать минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчётные показатели обеспечения жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих региональных нормативах.

В соответствии с Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов регионального значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Нормативы установлены с учётом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей поселений, расположенных на территории Ольховского муниципального района Волгоградской области, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Ольховского муниципального района применяются при разработке местных нормативов градостроительного проектирования поселений, при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов городских и сельских поселений), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения муниципального района, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Ольховского муниципального района Волгоградской области объекты местного значения в области транспорта, инженерного обеспечения, области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, иных областей, связанных с решением вопросов местного значения Ольховского муниципального района.

| 3.2 | Состав участников градостроительных отношений |
| --- | --- |

В состав участников градостроительной деятельности Ольховского муниципального района входят:

1. Органы местного самоуправления, осуществляющие процесс согласования, утверждения документов, выдачи разрешений на строительство и пр., в том числе:

- Администрация Ольховского муниципального района в лице Отдела ЖКХ, ГС и ООС;

- Администрации сельских поселений муниципального района

2. Сельское население муниципального района, а также физические и юридические лица, предприниматели, осуществляющие или планирующие осуществлять свою деятельность на территории Ольховского муниципального района, которые обращаются в Администрацию по вопросам выдачи разрешений на строительство, предоставления градостроительных планов земельных участков, предоставляют предложения и запросы о возможности внесения изменений в документы градостроительного проектирования, связанные с хозяйственной деятельностью и пр.

3. Проектные и проектно-изыскательские организации, непосредственно осуществляющие подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории по заданию органов местного самоуправления или для иного физического или юридического лица под контролем специалистов Администрации.

| 3.3 | Документы градостроительного проектирования |
| --- | --- |

К документам градостроительного проектирования, в которых должны быть соблюдены требования настоящих нормативов градостроительного проектирования Ольховского муниципального района относятся:

1. Документы территориального планирования муниципального района

- Схема территориального планирования и проекты внесения изменений в схему территориального планирования Ольховского муниципального района

2. Документы территориального планирования муниципальных образований Ольховского муниципального района

- Генеральные планы сельских поселений Ольховского района;

- Генеральные планы поселений, применительно к отдельным населенным пунктам и проекты внесения изменений в генеральные планы

3. Документы градостроительного зонирования муниципальных образований Ольховского муниципального района

- Правила землепользования и застройки сельских поселений Ольховского муниципального района

4. Документы планировки территории

- Проекты планировки территорий для размещения объектов местного значения;

- Проекты межевания территории;

- Проекты планировки, совмещенные с проектами межевания территории;

- Градостроительные планы земельных участков;

- Схемы планировочной организации земельных участков

5. Местные нормативы градостроительного проектирования для отдельных поселений Ольховского муниципального района

6. Раздел проектной документации на строительство «Схема планировочной организации земельного участка», согласно постановления Правительства РФ № 87, а также проекты комплексной застройки, комплексного освоения территорий в границах муниципальных образований Ольховского района.

| 3.4 | Демонстрационные числовые примеры решения типовых задач с использованием расчетных показателей, приведенных в основной части |
| --- | --- |

1. Пример применения расчетных показателей обеспеченности местами хранения личного автотранспорта (автомобильными стоянками).

а). Исходные данные:

Проектируемый многоквартирный жилой дом на 60 квартир

(162 жителя, коэф. семейности 2,7).

Применение показателя:

- Согласно Таблице 1.1.2. МНГП, показатель количества машино-мест на стоянке для постоянного хранения автомобилей у многоквартирных жилых домов составляет: 210 машино-мест на 1 000 жителей (вар. 1) или 0,2 машино-места на 1 квартиру (вар. 2).

Так для жителей проектируемого дома необходимо обеспечить:

(210 / 1 000) х 162 = 34 машино-места (вар. 1)

0,2 * 60 = 30машино-мест (вар. 2)

- Согласно Таблице 1.1.2. МНГП, показатель количества машино-мест на гостевой стоянке при многоквартирных жилых домах составляет: 45 машино-мест на 1 000 жителей (вар. 1) или 0,08 машино-места на 1 квартиру (вар. 2).

Так для гостей у проектируемого дома необходимо обеспечить:

(45 / 1 000) х 162 = 7 машино-мест (вар. 1)

0,08 * 60 = 5 машино-мест (вар. 2)

Вывод:

При проектировании многоквартирного жилого дома на 60 квартир (162 жителя) необходимо предусмотреть и обеспечить 38 машино-мест, 32 из которых – для постоянного хранения автотранспорта в радиусе доступности 800-1500 м., 6 – гостевых мест в радиусе доступности не более 100 м.

б). Исходные данные:

Проектируемое здание общественного назначения, по площади рассчитанное на одновременное пребывание до 125 сотрудников.

Применение показателя:

- Согласно Таблице 1.1.2. МНГП, пункт 3, показатель количества машино-мест на стоянке для административно-общественных учреждений, кредитно-финансовых и юридических учреждений составляет: 5 машино-мест на 100 работающих.

Так для сотрудников проектируемого здания необходимо обеспечить:

(5 / 100) х 125 = 6 машино-мест.

Вывод:

При проектировании здания общественного назначения, по площади рассчитанного на одновременное пребывание до 125 сотрудников, необходимо предусмотреть и обеспечить 6 машино-мест, в радиусе доступности не более 250 м.

2. Пример применения расчетных показателей объектов, относящихся к области газоснабжения.

Исходные данные:

Проектируемый многоквартирный жилой дом на 60 квартир

(162 жителя, коэф. семейности 2,7).

Применение показателя:

Показатели, приведенные в основной части МНГП применяются при расчете нагрузок на сети газоснабжения для обеспечения потребностей жильцов проектируемого дома.

Так, согласно Таблице 1.2.2. МНГП, пункт 1, показатель потребления газа на 1 человека составляет: 231,6 куб. м / чел в год.

Так расчетная нагрузка на сети газоснабжения составит:

231,6 х 162 = 37519 куб. м / чел в год.

Вывод:

При проектировании многоквартирного жилого дома на 60 квартир (162 жителя), запросу технических условий, необходимо учитывать планируемую нагрузку на сети электроснабжения в объеме 37519 кВт·ч / год.

3. Пример применения расчетных показателей объектов области физической культуры и спорта

Исходные данные:

Необходимо сформировать участок под многофункциональную спортивную площадку для жителей Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

Численность населения сельского поселения: 5826 человек

Применение показателя:

Согласно Таблице 1.3.2. МНГП, показатель минимальной площади плоскостных спортивных сооружений (стадионы, спортивные многофункциональные площадки) составляет 0,31 га на 1 000 жителей.

Так минимальная площадь многофункциональной спортивной площадки для Ольховского сельского поселения составит: (0,31 / 1 000) х 5826 = 1,8 га или 18000 кв. м.

Вывод:

При формировании земельного участка под многофункциональную спортивную площадку в Ольховском сельском поселении необходимо принять минимальную площадь, согласно расчета 1,8 га или 18000 кв. м.

4. Пример применения расчетных показателей объектов в области образования

Исходные данные:

Проектируемый жилой комплекс, жилая группа на 1620 жителей.

Применение показателя:

- Согласно Таблице 1.4.1. МНГП, требуемое количество мест для детей в общеобразовательных организациях составляет 101 место на 1 000 жителей.

Так для жителей проектируемого жилого комплекса необходимо обеспечить:

(101 / 1 000) х 1620 = 163 места.

Вывод:

При проектировании жилого комплекса на 1 620 жителей необходимо предусмотреть строительство общеобразовательной школы не менее чем на 163 места. При этом возможно обеспечить потребность местами в существующих школах, если имеется достаточное количество мест в достаточной территориальной доступности или планировать новое здание школы с расчетов на несколько новых жилых комплексов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

Федеральные нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

4. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2008 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

8. Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

11. Приказ Министерства Здравоохранения России от 23.06.2015 N 361н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

12. Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 25 октября 2004г. №484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Нормативно-правовые акты Волгоградской области

13. Закон Волгоградской области от 24.11.2008 г. № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской области»

14. Закон Волгоградской области №140-ОД от 6 ноября 2014 г. «О социальном обслуживании населения Волгоградской области».

15. Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области, утвержденные приказом Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 114-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»

16. Приказ Комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 г. № 115-ОД «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области, а также требований к составу и форме документов, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований для включения в реестр нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области»

Нормативно-правовые акты Ольховского муниципального района Волгоградской области

17. Информация о социально-экономическом развитии Ольховского муниципального района за 2016 год.

18. Прогноз социально-экономического развития Ольховского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы.

Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству

19. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 820).

20. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/10)

21. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 782).