А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2025г. №1060

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Рыбинского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год»

## В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация Ольховского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения Рыбинского сельского поселения Ольховского района Волгоградской области на 2026 год согласно приложению № 1.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды администрации Ольховского муниципального района Волгоградской области Т.Е. Синицкую.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

Врио Главы Ольховского

муниципального района                                                              В.С. Никонов

Утверждена

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

от «____» ____________20____г. №____

CXEMA ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2025-2035 гг.

Ольховка 2025г.

Содержание.

| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| --- | --- |
| ПACПOPT СХЕМЫ | 8 |
| 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 10 |
| 1.Технико—экономическое состояние централизованных систем водоснабжения. | 10 |
| - Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны. | 10 |
| 1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения. | 10 |
| 1.1.З. Технологические зоны водоснабжения. зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения. | 11 |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения | 11 |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения пo предотвращению замерзания воды. | 12 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системой водоснабжения. | 12 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. | 12 |
| 1.2 1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 13 |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. | 14 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. | 14 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 14 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. | 16 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации воды но группам абонентов. | 16 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. | 17 |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета. | 18 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. | 18 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения. | 19 |

| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения. | 19 |
| --- | --- |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. | 19 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. | 19 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов. | 20 |
| 1.3.12 Сведения о фактических планируемых потерях воды при её транспортировке. | 20 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения по группам абонентов. | 21 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. | 21 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. | 22 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. | 22 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. | 22 |
| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий. | 23 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. | 23 |
| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. | 23 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 24 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения. | 24 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен. | 24 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения. | 24 |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения. | 24 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. | 24 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод. | 24 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду | 25 |

| при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. |  |
| --- | --- |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. | 26 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 27 |
| 1.7.1 Показатели качества питьевой воды. | 27 |
| 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | 27 |
| 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. | 27 |
| 1.7.4 Показатели эффективности и использования ресурсов при транспортировке. | 28 |
| 1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности — улучшение качества воды. | 28 |
| 1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 29 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ. | 29 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. | 29 |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны. | 29 |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения. | 29 |
| 2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и Нецентрализованного водоотведения. | 29 |
| 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. | 30 |
| 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей. | 30 |
| 2.1.6 Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения. | 30 |
| 2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. | 30 |
| 2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения. | 30 |
| 2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения. | 30 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. | 31 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему | 31 |

| водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения. |  |
| --- | --- |
| 2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения. | 31 |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов. | 31 |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам. | 31 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев. | 31 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод. | 31 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения. | 32 |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения. | 32 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. | 32 |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения. | 32 |
| 2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений водоотведения и возможности расширения зоны их действия. | 32 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. | 32 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 32 |
| 2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. | 32 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. | 33 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. | 33 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. | 34 |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. | 34 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. | 34 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. | 34 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 35 |

| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. | 35 |
| --- | --- |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных под. | 35 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. | 36 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 36 |
| 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | 36 |
| 2.7.2Показатели качества обслуживания абонентов. | 37 |
| 2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод. | 37 |
| 2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | 37 |
| 2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности — улучшение качества очистки сточных вод. | 37 |
| 2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 37 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы | 37 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года Рыбинского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой администрации муниципального Ольховского района;

- генерального плана Рыбинского сельского поселения;

—Постановление	N 782	от	5	сентября	2013г.	Правительства	РФ	«О	схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004r. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Рыбинском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе	водоснабжения —	водозаборы,	станции	водоподготовки,  насосные

станции, магистральные и разводящие сети водопровода;

- в системе водоотведения	— разводящие сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

ПACПOPT СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Рыбинского сельского поселения на 2025 2035 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) директор МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

Местонахождение	проекта	Россия,	Волгоградская	область,	Ольховский муниципальный район,	с. Рыбинка, ул. Центральная. 81.

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

- Водный кодекс Российской Федерации.

CП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНИП 2.04.02—84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- CП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03—85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 CП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01 —85* «Внутренний водопровод и канализации зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП. 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-PM;

-Постановления	№782	от	5	сентября	2013г.	Правительства	РФ	«О	схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона о r 30.12.2004г. № 210—ФЗ «Об основах регулирования тарифов

организаций коммунального комплекса»

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики:

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения:

- повышение качества питьевой воды, nocтупающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Рыбинского сельского поселения;

- строительство новых сетей водоснабжения и очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения pecypco- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2025 по 2035 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства —2025—2028 годы:

- проект водоснабжения сельского поселения;

- строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшейся части населения; Второй этап строительства- 2029-2035 годы:

- строительство станции водоподготовки на водозаборах: - -строительство новых магистральных водоводов.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 105 640 тыс. руб., в том числе: 63 380 тыс. руб. - финансирование мероприятий пo водоснабжению;

42 260 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры населенного пункта.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет директор МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

- 1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на

эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории Рыбинского сельского поселения имеется один населенный пункт — с. Рыбинка, который обеспечен централизованным водоснабжением.

Источником водоснабжения являются подземные воды, которые используются для хозяйственно—питьевых и сельскохозяйственных нужд. Забор воды осуществляется при помощи артезианской скважины, оборудованной погружным (глубинным) электронасосом.

Оборудование скважины было введено в эксплуатацию в 1989 году прошлого столетия и имеет довольно высокий процент износа —80%.

Для создания запаса воды и напора в сетях на территории сельского поселения имеется одна водонапорная башня объемом 20 м3.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодце в, а также из водоразборных колонок.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте составляет 10,4 км преимущественно асбестовыми трубами диаметром 100-150 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 95%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.

Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют.

Качество воды, подаваемой потребителям от артезианских скважин, не контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды, предназначенной для потребления человеком», утверждённого Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

Горячее водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории сельского поселения осуществляет МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района». Имущество также находится в собственности МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

    - Территории, не охваченные централизованными системами

водоснабжения.

'		На данный	момент на территории	Рыбинского сельского	поселения	один имеющийся населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения.

    - Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории сельского поселения осуществляет МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района». имущество также находится в  собственности МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

    - Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

На  территории  Рыбинского  сельского  поселения  имеется  один  населенный

пункт — с. Рыбинка, который обеспечен централизованным водоснабжением.

Источником водоснабжения являются подземные воды, которые используются для хозяйственно-питьевых и сельскохозяйственных нужд. Забор воды осуществляется при помощи артезианской скважины, оборудованной погружным (глубинным) электронасосом.

Оборудование скважины было введено в эксплуатацию в 1989 году прошлого

столетия и имеет довольно высокий процент износа —80%.

Для создания запаса воды и напора в сетях на территории сельского поселения имеется одна водонапорная башня объемом 20 м3.

Для  части  жителей  обеспечение  водоснабжением  осуществляется  из

придомовых колодце в. а также из водоразборных колонок.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды: Очистные сооружения на сетях водопровода отсутствуют. Качество воды, подаваемой потребителям от артезианских скважин, не контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций. Скважина № 1 введена в эксплуатацию в 1989 г, предназначена для хозяйственно-питьевых нужд, оборудована насосом ЭЦВ 6-10-80, с производительностью 10 м. кyб. в час. Режим эксплуатации 24 час/сут. Проект 3CO на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110—02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» отсутствует. Ограждение отсутствует. 3CO скважины обвалована, площадка не спланирована.

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте Рыбинского сельского поселения составляет 10,4 км преимущественно асбестовыми трубами диаметром 100—150 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 95%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Населенный пункт | Протяженность водопровода, | Износ, % |
| --- | --- | --- |
| с. Рыбинка | 10 400 |  |
| ИТОГО | 10 400 | 95 |

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

- Высокий процент износа оборудования насосной станции. который достигает 80%;

- относительно высокий процент износа разводящих сетей, который достигает 95%;

- отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода, в связи с чем поставляемая населению вода из артезианских скважин не соответствует требованиям документа

«Гигиенические	нормативы	качества	воды	предназначенной	для	потребления человеком», утверждённого Роспотребнадзором 19.12.2006 года;

- отсутствие	подключения	100%	потребителей	к	сетям	централизованного водоснабжения;

- отсутствие обеспечения 100% потребителей приборами учета.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На	территории	Рыбинского	сельского	поселения	отсутствует	централизованное горячее водоснабжение.

    - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория Рыбинского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов. В связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

    - Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой

водоснабжения.

Сети водоснабжения	эксплуатируются МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района», имущество также находится в собственности МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели

развития централизованных систем водоснабжения.

На территории Рыбинского сельского поселения имеется один населенный пункт — с. Рыбинка, который обеспечен централизованным водоснабжением.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте сельского поселения составляет 10,4 км преимущественно асбестовыми трубами диаметром 100- 150 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 95%. Возникла необходимость перекладки отдельных участков водопровода.

Очистные сооружения на водопроводных сетях отсутствуют.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от настройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализации Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2035 года и подключения 95% населения Рыбинского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Населённые пункты | количество проживаю щего населения на 2025г. | Планируем ое количество населения на 2034г. | количество хозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Рыбинка | 739 | 760 |  |
|  | ИТОГО | 739 | 760 |  |

- динамика роста численности населения в населенном пункте получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этом населенном пункте и его обеспеченности на одного человека.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2035 года) должна составить 96,6 м3/сут.

В  соответствии  с  требованиями  нормативов  все  источники  питьевого

водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно—эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов — строгого режима. второго и третьего — режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения Рыбинского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия.

- строительство очистных сооружений	производительностью до 0,5 тыс.м3	в с. Рыбинка;

- реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Рыбинка;

- реконструкция насосного оборудования и водонапорной башни;

- строительство водопроводных сетей в новых кварталах застройки;

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

На территории Рыбинского сельского поселения имеется один населенный пункт — с. Рыбинка, который обеспечен централизованным водоснабжением.

Потребители села обеспечиваются водой от артезианской скважины, оборудованной погружным (глубинным) электронасосом.

Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев. а также из водоразборных колонок.

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м3 в с. Рыбинка, реконструкцию насосного оборудования и разводящих сетей, а также строительство новых сетей водопровода для подключения 100% потребителей к сетям централизованного водоснабжения.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

    - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Таблицы 3.

| Показатели | 2024 |
| --- | --- |
| Поднято воды, м3/год | 6 962 |
| Вода использованная потребителем. м‘ /год | 5 900 |
| Потери воды. м“/год | 1 062 |
| Собственные нужды, м“/год |  |

| Объем реализации, м3/сут | 16,3 |
| --- | --- |
| Население, м3/сут | 14,3 |
| Бюджетные организации, м3/сут | 2,0 |
| Прочие организации, м3/сут |  |

Централизованное горячее водоснабжение на территории Рыбинского сельского поселения отсутствует.

    - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории Рыбинского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит один населенный пункт: с. Рыбинка, сети водоснабжения которого эксплуатируются МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района». имущество находится в муниципальной собственности сельского поселения и передано учреждению па основании договора безвозмездного пользования от 31.03.2008 го за.

Баланс подачи питьевой воды на территории Рыбинского сельского поселения см. табл. 4.

Таблица 4

| Технологическая зона | Населённые пункты | Потребление.2024г. |
| --- | --- | --- |
| Рыбинского сельское поселение |  |  |
|  | с. Рыбинка | 5 900 |
|  | Итого | 5,9 тыс. мЗ |

    - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Структурный баланс составлен па основании нормативных данных и сведений о фактическом потреблении воды по группам абонентов.

Таблица 5.

| № п/п | Группы абонентов | Норма потребления л/сут на чел. | Современное состояние — 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | мЗ/сут |
|  | Жилая застройка с уличными колонками | 40 |  | 2,40 |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми колонками | 60 | 43 | 2,58 |

|  | Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | 80 | 239 | 19,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  | 342 | 24,1 |
|  | Бюджетные организации: |  |  |  |
| 6 | MOУ Рыбинская COШ | 18 | 75 | 1,35 |
| 7 | Рыбинский ФАП | 25 | 10 | 0,25 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1,6 |
|  | Неучтенные расходы: | % | 10 | 2,57 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 28,27 |

Для полива необходимо предусмотреть строительство технического водопровода.

    - Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и

расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование ноды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилая застройка с уличными колонками — 40 л/чел. в сутки:

- жилая застройка с дворовыми колонками — 60 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой — 80 л/чел. в сутки

- жилая застройка со всеми удобствами —120 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с CП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно— коммунального и коммунально—бытового обслуживания, рекреационного и общественно—делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения — 1 5 л на одного работника;

- предприятия коммунально—бытового обслуживания — 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -25 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждение —15 л на одного ребенка;

- производственно —коммунальные объекты — 25 л на одного человека в смену.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населённом пункте сельского поселения принимаются в соответствии с CП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». исходя из численности и населения и территории объектов.

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно— питьевые нужды (СНиП 2.04.02—84).

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 6.

|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление воды, м3/сут | нет информации | Нет информации | 16,3 |
| Максимальное суточное потребление воды,м3/сут | нет информации | Нет информации | 19,56 |

    - Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в Рыбинском сельском поселении зарегистрировано 203 абонента потребления воды, у 122 из них установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы

водоснабжения поселения.

На территории Рыбинского сельского поселения имеется один населенный пункт — с. Рыбинка, который обеспечен централизованным водоснабжением.

Таблица 8.

|  | 2024 г. |
| --- | --- |
| Установленная мощность источников водоснабжения | 240 м3/сут |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | 16,3 м3/сут |
| Фактическое потребление (максимально суточное) | 19,56 м3/сут |
| Резерв/дефицит | Резерв 220,44 м3/сут |

Установленная мощность посчитана с учетом того, что насосы, обеспечивающие население водой технического качества, работают по 24 часа в сутки .

    - Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 9.

|  | 2035 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установл енная мощность источник ов водоснаб жения м3/сут | Планируе мое потрблен ие (среднесу точное) м3/сут | Планируем ое потреблени е (максималь носуточное ) М3/сут | Резерв/ дефицит м3/сут |
| Горячей |  |  |  |  |
| Питьевой | 240 | 96,6 | 115,92 | Резерв +124,08 |
| технической |  |  |  |  |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Рыбинском сельском поселении отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды приведены в таблице 10.

Таблица 10.

|  | Потребление воды. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Кодовое тыс.м3/ год | Суточное тыс.м3/сут | Макс. суточное тыс. | Годовое тыс.м3/го д | Суточное тыс.м3/сут | Макс. суточное тыс. |
|  |  |  | М3/сут |  |  | М3/сут |
| Питьевая |  |  |  | 35,259 | 0,0966 | 0,11592 |
| Техническая | 5,900 | 0,0163 | 0,01956 |  |  |  |

    - Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Рыбинского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, в которую входит один населенный пункт с. Рыбинка, сети водоснабжения которого эксплуатируются МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам

абонентов.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2034 г. Таблица 11

| N nln | Настройка | Ед.изм. | Кол- во | Максимальная норма водопотребления в л/сут | Максимальный суточный расход воды в тыс. м3/сет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилая застройка С ЛИЧНЫМ И | Чел. | 5 | 48 | 0,24 |
| 2 | Жилая застройка с дворовыми | Чел. | 20 | 72 | 1,44 |
|  | Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой |  | 85 | 96 | 8,16 |
| 4 | Жилая застройка со всеми удобствами | Чел. | 650 | 144 | 93,6 |
|  | Бюджетные организации |  |  |  | 1,92 |
| 6 | Неучтенные расходы | % | 15 |  | 10,56 |
|  | Итого: |  |  |  | 115,92 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

|  | 2024 |  | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годов. Тыс. м3 | Суточн. Тыс м3 | Годов. Тыс. м3 | Суточн. Тыс.м3/сут |

Таблица 12

| Техническая вода, м3 | 1,062 | 0.00290 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода, м3 |  |  | 0,1 | 0,00027 |
| Горячая, м3 |  |  |  |  |

    - Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов.

Таблица 13

| №Јо п/п | Группы абонентов | Норма потребления л/сут на чел. | Современное состояние — 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | М3 /сут |
|  | Жилая застройка с уличными колонками | 40 | 5 | 0,20 |
| 2 | жилая застройка с дворовыми колонками | 60 | 20 | 1,20 |
|  | Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | 80 | 85 | 6,00 |
| 4 | Жилая настройка со всеми удобствами | 120 | 650 | 75,0 |
|  | итого: |  | 760 | 86,20 |
|  | Бюджетные организации: |  |  |  |
| 6 | MOУ Рыбинская СОШ | 18 | 75 | 1,35 |
| 7 | Рыбинский ФАІІ | 25 | 10 | 0,25 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1,6 |
|  | Неучтенные расходы: | 0 | 10 | 8,80 |
|  | Суммарное потребление, М3 /сут: |  |  | 96,6 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. Таблица 14

|  | 2035 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существую | Кодовое | Суточное | Макс. | Резерв/ |

|  | щая мощность м3/сут. | тыс. м3/год | М3/сут. | суточное м3/сут. | Дефицит М3 /сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| горячая: |  |  |  |  |  |
| питьевая: 240 |  | 35,259 | 96,6 | 115,92 | Резерв +124,08 |
| техническая: |  |  |  |  |  |

Для обеспечения 100% населения Рыбинского сельского поселения в расчетный срок питьевой водoй необходимо строительство очистных сооружений мощностью не менее 115 м3/сутки и 42 тыс. м3/год.

    - Наименование	организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет МБУ «ХЭК Ольховского муниципального района».

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения.

На первую очередь:

- Строительство очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс.м3 в с. Рыбинка;

- Внедрение измерительных приборов, приборов контроля па водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

- Организация мероприятий, установленных проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения

- Устройство	пожарных	гидрантов	при	строительстве	и	ремонте водопроводов.

За расчетный срок:

  - Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с. Рыбинка;

  - Устройство систем доочистки воды на сетях питьевого водоснабжения;

  - Реконструкция насосного оборудования и водонапорной башни;

  - Организация качества питьевой воды непосредственно на вводах в населённый пункт.

  - Проектирование и строительство новых участков водопровода с учётом строительства новых жилых объектов согласно ген. плану застройки Рыбинского сельского поселения.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с

разбивкой по годам.

      - 2025—2027 гг . - проект водоснабжения Рыбинского сельского поселения;

      - 2025—2031гг.	- строительство	новых	водоводов	и разводящих	сетей	для обеспечения водой потребителей поселения;

      - 2026—2034гг. — реконструкцию существующих разводящих водопроводных сетей, насосного оборудования и водонапорной башни;

      - 2028-2034гг.	-	строительство	станции	водоподготовки	и	реконструкция водонапорных башен.

    - Технические обоснования основных мероприятий.

А) Проект водоснабжения необходим:

-для выяснения ситуаций с существующей и проектирования будущей системы водоснабжения в Рыбинском сельском поселении;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-для улучшения работы систем водоснабжения

-для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

Б) Реконструкция существующих водоводов и разводящих сетей, водонапорной башни, а также реконструкцию насосного оборудования необходимы для 100% обеспечения водой всех потребителей Рыбинского сельского поселения и обеспечения требуемого напора и запаса воды:

В) Строительство станции водоподготовки необходимо для улучшения Качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 0.5 т ыс. М3 в с. Рыбинка, реконструкцию насосного оборудования и разводящих сетей, а также строительство новых сетей водопровода для подключения 100% потребителей к сетям централизованного водоснабжения.

В настоящее время проводится реконструкция разводящих сетей водопровода, для обеспечения населения водой. в связи с высоким процентом износа существующих водопроводных сетей.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления	режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

В Рыбинском	сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы  управления  режимами  водоснабжения	на объектах

организации, осуществляющей водоснабжение. Нa конец расчетного периода планируется обеспечить организацию, эксплуатирующую сети водоснабжения диспетчерами и средствами телемеханизации.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Рыбинском сельском поселении зарегистрировано 203 абонента

потребления воды, у 122 из них установлены счётчики учета воды. На конец расчетного периода планирует с 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по

территории поселения.

Схема проектируемых сетей водоснабжения Рыбинского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных

башен.

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м3 в с. Рыбинка, реконструкцию насосного оборудования и разводящих сетей, а также строительство новых сетей водопровода для подключения 100% потребителей к сетям централизованного водоснабжения.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Планируется обеспечение 100% потребителей Рыбинского сельского поселения внутренним водопроводом в расчетный срок. Границы обозначены в графической части.

    - Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема проектируемых сетей водоснабжения Рыбинского сельского поселения в электронном варианте прилагается.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнить в соответствии с нормами и правилами, а также рекомендациями производителя.

«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство.  Хранят в складских

помещения, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35C. Допускается штабелирование закрытых канистр не более, чем в два яруса.

Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны,

аварийного оповещения, пожаротушения. вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочее растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания, потребительские свойства сохраняются.

Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах

или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

Флокулянты — полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги. например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот. воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°C. Вязкость эмульсионного

полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°C продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°C и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

1 6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее  время  существует множество  методов  и  подходов  к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации  объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен па проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент. отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму N* 1951 —BT/10 от 12.02.2013 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по

проектам объектов-аналогов, каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года. а также с использованием сборников УПBC в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана  в цены  2013  года  с коэффициентами согласно:  - Постановлению №94 от 11 .05.1 983 г. государственного комитета CCCP по делам строительства; - Письму №14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму №15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; — Письму №2836—ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму No 21790-

АК/Д0З от 05.10.2011 г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно—сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

63 380 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены.

21 950 тыс. руб. - строительство модульных водоочистных сооружений в с. Рыбинка и сооружений доочистки воды на сетях питьевого водоснабжения;

12 580 тыс. руб. — строительство новых сетей водопровода;

1 300 тыс. руб. — проект строительства сетей питьевого водоснабжения;

3 200 тыс. pyб. — устройство элементов защиты в условиях ЧС;

4 500 тыс. руб. — затраты на неучтенные и дополнительные работы;

6 380 тыс. pyб. — реконструкция существующих водопроводных сетей;

13	470	тыс.	руб.	—	реконструкция	оборудования	насосных	станций	и водонапорных башен.

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

    - Показатели качества питьевой воды.

Необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить 100% потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074—01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Необходимо провести мероприятия по прокладке новых сетей водоснабжения и реконструкции сетей и оборудования, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов необходимо организовать: качественную диспетчерскую	службу	для	круглосуточного обращения

абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

—подключение новых абонентов;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке. За	время	эксплуатации	отдельные	участки	водопроводных	сетей	сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте Рыбинского сельского поселения составляет 10,4			км преимущественно асбестовыми трубами диаметром 100-150 мм. Износ

водопроводных сетей составляет около 95%.

Участились разрушения труб. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. Пpи аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в Рыбинском сельском поселении зарегистрировано 203 абонента потребления воды, у 122 из них установлены счетчики учета воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды. установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности — улучшение качества воды.

21 950 тыс. руб. - строительство водоочистных сооружении в с. Громки и сооружений доочистки воды на сетях питьевого водоснабжения для обеспечения всех жителей водой питьевого качества, соответствующей СНиП;

12 580 тыс. руб. — строительство новых сетей водопровода для подключения 100% потребителей к централизованному водоснабжению;

1 300 тыс. руб. — проект строительства сетей питьевого водоснабжения необходим для:

- обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- улучшения работы систем водоснабжения.

- внедрения систем учёта.

- обеспечение надёжной бесперебойной работы с обеспечением всех показателей качества согласно нормам (качество воды, напор и т.д.)

- повышение экономической эффективности от реализации воды.

- уменьшение нерационального использования воды;

3 200 тыс.. руб. — устройство элементов защиты в условиях ЧС;

4 500 тыс. руб. — затраты на неучтённые и дополнительные работы;

6 380 тыс. руб. — реконструкцию существующих водопроводных сетей необходима:

—в связи с высокой степенью износа существующего водопровода, для исключения повторного загрязнения воды:

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

- для снижения потерь в водопроводных сетях;

13 470 тыс. руб. — реконструкция насосных станций и водонапорных башен необходима: в связи с высокой степенью износа установленного оборудования.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих	функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

- ВОДООТВЕДЕНИЕ.

  - Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

    - Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Рыбинского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные

В Рыбинском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Многоквартирный жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО в специально отведенные места слива. Остальной жилой фонд, общественные и промышленные здания населенного пункта имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

В настоящее время.

Отсутствие канализационной сети в населенном пункте сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Результатов технического обследования централизованной системы

водоотведения.

Централизованное	водоотведение	в	Рыбииском	сельском	поселении отсутствует.

    - Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

В Рыбинском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Многоквартирный жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО в специально отведенные места слива. Остальной жилой фонд, общественные и промышленные здания населенного пункта имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Рыбинском сельском поселении отсутствует.

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованное водоотведение в Рыбинском сельском поселении отсутствует.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в специально отведенные места слива.

    - Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Рыбинском сельском поселении отсутствует.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в специально отведенные места слива.

Отсутствие канализационной сети в населенном пункте сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Территории муниципального образования, не охваченные

централизованной системой водоотведения.

Вся	территория	Рыбинского	сельского	поселения	не	охвачена централизованной системой водоотведения.

    - Существующие технические и технологические проблемы системы

водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

—отсутствие централизованной системы водоотведения;

- Отсутствие очистки сточных вод:

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

    - Баланс	поступления	сточных	вод	в	централизованную	систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Централизованное	водоотведение	в	Рыбинском	сельском	поселении отсутствует.

    - Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам

водоотведения.

В	Рыбинском	сельском	поселении	отсутствуют	ливневые	канализации	и дренажные системы.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

В Рыбинском  сельском поселении отсутствуют  коммерческие  приборы учета

    - Ретроспективный		анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим	зона м.

Централизованное	водоотведение	в	Рыбинском	сельском	поселении

отсутствует.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную

систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев.

На конец 2023 года планируется 95% обеспечение населения Рыбинского сельского

поселения системами канализации.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно—коммунальном при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403—85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчётного срока 0.0Ь5 а ыс.мЗ/су i ки.

  - Прогноз объема сточных вод.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно—коммунальном секторе Рыбинского сельского поселения при обеспечении его в полном объёме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403 -

85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,085 тыс.м3/сутки.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения. Планируемое расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно—коммунальном секторе в Рыбинском сельском поселении, при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-55. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,085 тыс.м3/сутки.

    - Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Рыбинском сельском поселении отсутствует.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

В с. Рыбинка рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объёме населенного пункта централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 5,5 км, строительство не менее трех канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.

Для улучшения экологической ситуации на территории села необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть

утилизацию сточных вод на  ближайшие канализационные очистные сооружения.

    - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Рыбинском сельском поселении отсутствует.

    - Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их

действия.

Очистные сооружения в Рыбинском сельском поселении отсутствуют.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованной системы водоотведения.

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В с. Рыбинка рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения	в полном	объёме	населенного	пункта	централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 5,5

км, строительство не менее трех канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенного пункта необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных под на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Основные решения  по обеспечению  объектов  населённого  пункта  системой

водоотведения предусматриваю повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Очищенные воды планируется сбрасывать в ближайший водоем или в понижение рельефа.

    - Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

- 2025—2035 г.г. строительство систем водоотведения во всем Рыбинском сельском поселении для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- 2025-2027г.г. — строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

- 2026—2030 г.г. строительство по ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации

схем водоотведения.

- Строительство	систем	водоотведения	для	повышения	уровня	жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

- Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

- Строительство	ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы

водоотведения.

В с.Рыбинка рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме населенного пункта централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 5,5 км, строительство не менее трех канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.

Строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки предполагаются в южной части с. Рыбинка с отводом земельного участка до 0,5 га.

Рекомендуется  локальная  очистная станция глубокой биологической  очистки

«ЮНИЛОС», обеспечивающая высокую степень очистки бытовых сточных вод (до 98%).

Для  улучшения  экологической  ситуации  на  территории  села  необходимо

установить	выгребы	и септики	полной	заводской	готовности	и	предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об аавтоматизированных системах управления режимами водоотведения на

объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В Рыбинском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планирует включить в штат сотрудников, обеспечивающих бесперебойную работу систем водоотведения диспетчера.

    - Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство

сооружений водоотведения и их обоснование.

Схема водоотведения Рыбинского сельского поселения в электронном виде прилагается.

В с. Рыбинка рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объёме населенного пункта централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 5,5 км, строительство не менее трех канализационных насосных станций и очистных сооружений производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки.

Для улучшения экологической ситуации на территории села необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений

централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Рыбинском сельском поселении отсутствует.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

На расчетный срок планируется обеспечение 95% потребителей населенного пункта Рыбинского сельского поселения локальной системой канализации.

Строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки предполагается в южной части с. Рыбинка с отводом земельного участка до 0,5 га.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и

реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

На расчетный срок планируется обеспечение 95o/» потребителей населенного пункта Рыбинского сельского поселение локальной системой канализации.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить:

- проектирование и строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,5 тыс. м3/сутки с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка;

- проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации;

- установка выгребов и септиков полной заводской готовности на территории Рыбинского сельского поселения;

- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;

- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,

при утилизации осадков сточных вод.

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в Рыбинском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют. Вывоз неочищенных сточных вод осуществляется на необорудованную свалку, загрязняя тем самым окружающую среду. Рекомендуется  локальная  очистная  станция  глубокой  биологической  очистки

«ЮНИЛОС», обеспечивающая высокую степень очистки бытовых сточных вод (до 98%).

Локальные очистные станции имеют ряд преимуществ по сравнению с

выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод —98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность. не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В строительство систем водоотведения необходимы	капитальные вложения,

для:

- улучшения экологической ситуации в Рыбинском сельском поселении;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды:

- обеспечение надежности систем водоотведения:

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Централизованное   водоотведение   в   Рыбинском   сельском   поселении

отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных

сточных вод населенного nyнкта и сельхозпредприятий;

- во всем населенном пункте, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем капитализации с отведением бытовых и сточных вод предприятий;

- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском в водоемы или на земледельческие поля орошения;

- организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенного пункта.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

На расчетный срок планируется обеспечение 95% потребителей населенного

пункта Рыбинского сельского поселения локальной системой канализации.

Для   надежн водоотведения   предусматривается строительство очистных сооружений и установка выгребов и септиков полной заводской готовности.

Необходимо приступить к строительству канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Так же необходимо включить в штат сотрудников, обеспечивающих надежное и бесперебойное водоотведение диспетчера, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Централизованное	водоотведение	в	Рыбинском	сельском	поселении отсутствует.

В связи с чем необходимо за расчетный срок обеспечить 95% потребителей с.

Рыбинка централизованной системой канализации.

    - Показатели качества очистки сточных вод.

Централизованной водоотведение в Рыбинском сельском поселении отсутствует. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также  необходимо  регулярное  проведение  мониторинга  степени  очистки

    - Показатели  эффективности  использования  ресурсов при

транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Централизованная	система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После	очистки	сточных	воды	можно	использовать	на	полив	зеленых насаждений.

    - Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной

программы и их эффективности.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно—сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

42 260 тыс. руб. — строительство централизованной системы водоотведения. для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:

23 640 тыс. руб. —	строительство	очистных	сооружений,	для снижения негативного воздействия на водные объекты;

14 020 тыс. руб. — строительство самотечной трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения;

3 500 тыс. руб. — строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод;

1 100 тыс. руб. — разработка проекта систем водоотведения в с. Рыбинка.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно—коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения не обнаружено.